Q/LB.□XXXXX-XXXX


团体标准
T/ACEF 0**—2022

	ICS
	13.*****.30

	CCS
	* 0**



村镇社区污染类型区划技术导则
Technical directives for the division of pollution types in villages, towns, 

and rural communities

(征求意见稿)
2022-**-**发布

2022-**-**实施

中华环保联合会  发布


目次
1前言

1 范围
2
2 规范性引用文件
2
3 术语和定义
2
4 区划原则
2
4.1　科学性原则
2
4.2　可视性原则
3
4.3　实用性原则
3
4.4　精确性原则
3
5 工作内容和程序
3
5.1　工作流程
3
5.2　准备工作
3
5.3　资料收集
3
5.4　污染类型分类
3
5.5　污染类型区划
3
5.6　成果审核
3
6 污染类型区划
4
6.1　区划方法
4
6.2　区划图面
4
6.3　区划成果
4
附录A（规范性）村镇社区污染类型区划图标识
6
附录B（资料性）村镇社区污染类型区划图示例及解释
7
附录C（资料性）村镇社区污染类型区划报告编制大纲
9



前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中华环保联合会提出并归口。

本文件主编单位：农业农村部规划设计研究院

本文件参编单位：重庆大学、中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所
本文件主要起草人：。

村镇社区污染类型区划技术导则
1　 范围

本文件规定了村镇社区环境污染类型区划的区划原则、工作内容和程序、区划方法的内容。

本文件适用于县域村镇社区污染类型区划。
2　 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 13534 颜色标志的代码

GB/T 17108 海洋功能区划技术导则

GB/T 24354 公共地理信息通用地图符号
GB/T 35822 自然保护区功能区划技术规程
TD/T 1022 乡（镇）土地利用总体规划制图规范

T/ACEF *** 村镇社区污染类型分类技术规范
3　 术语和定义 

T/ACEF ***界定的术语和定义及以下术语和定义适用于本文件。
3.1　

污染类型区划 division for type of environmental pollution
按照村镇社区污染类型分类标准，将村镇社区划分为不同类型的污染区域，是为村镇社区污染治理和环境保护提供科学依据的基础性工作。
［来源：GB/T 17108，3.3有修改］

3.2　
污染类型区划图 division map of type of environmental pollution
对某区域内的村镇社区污染进行区划，对不同类型的污染区域采用相应的颜色渲染和标识，用来表征村镇社区污染类型和主导污染因子的图形。
4　 区划原则
4.1　科学性原则
村镇社区环境污染类型区划要统筹考虑村镇社区的水环境质量、土壤环境质量、污染类型、主导污染因子类别等因素，将地表水、地下水和土壤的污染状况科学反映在图面上。
4.2　可视性原则
村镇社区污染类型区划图要用彩色打印，色彩清晰易于辨别，主导污染因子类别标识大小适中，以保证图面整洁、美观。
4.3　实用性原则
村镇社区污染类型区划及区划图制作方法要易于执行和操作，便于不同单位或部门对村镇社区进行污染类型区划。
4.4　精确性原则
村镇社区污染类型区划图要准确标识出污染范围，并明确地表水、地下水和土壤的主导污染因子类别，以充分表征村镇社区污染特征。
5　 工作内容和程序
5.1　工作流程
村镇社区污染类型区划工作内容包括准备工作、资料收集、污染类型分类、污染类型区划、成果审核。具体工作流程见图1。
5.2　准备工作
5.2.1　成立村镇社区污染类型区划工作小组，小组由专业技术人员和相关管理部门人员组成。

5.2.2　“区划领导小组”组织编制村镇社区污染类型区划工作方案，明确区划的任务与分工、采用的有关标准和规定、区划方法、协调途径、成果要求、进度安排与经费预算等。
5.3　资料收集
5.3.1　全面收集该区域的地理区划、生态环境相关报告，以及地表水和地下水环境质量等级、土壤环境质量等级、主导污染因子类别和环境污染类型分类等村镇社区污染类型相关信息和资料。

5.3.2　开展必要的补充调查，对缺乏的或时效性不能满足要求的资料，应按照5.4污染类型分类进行补充和更新。
5.4　污染类型分类
根据T/ACEF ***对村镇社区进行污染源调查、水环境质量检测和分类、土壤环境质量检测和分类、主导污染因子类别识别、水土关系识别和环境类型划分和标识等工作。

5.5　污染类型区划
依据分类结果进行村镇社区污染类型区划工作，主要包括村镇社区污染类型区划图绘制、区划报告编写等工作。
5.6　成果审核
通过专家论证、公众听证、政府相关部门审议和社会公示等方式，对村镇社区污染类型区划成果进行审核。
[image: image1.png]JRAL R ERC: X5 QSRR XN

ZUINR (e
PR

R LR i TR

% 5k

J R %





图1 村镇社区环境污染类型区划工作流程

6　 污染类型区划
6.1　区划方法

6.1.1　村镇社区污染类型区划采用叠加法，将地表水环境质量等级、地下水环境质量等级、土壤环境质量等级、主导污染因子类别、水土关系等要素在同一图件中叠加标识，按要求系统示意村镇社区的污染类型。
6.1.2　根据GB/T 13534，以不同颜色标识村镇社区污染类型，村镇社区污染类型区划图标识见附录A中表（A.1）、（A.2）和图（A.1），村镇社区污染类型区划图示例见附录B中图（B.1），区划图解释见附录B中表（B.1）。
6.2　区划图面
6.2.1　基本要求
根据TD/T 1022的图幅配置制作纸质版村镇社区污染类型区划图。电子版村镇社区污染类型区划图宜采用png或pdf格式，分辨率应不低于480dpi。

6.2.2　比例要求
根据TD/T 1022村镇社区污染类型区划图的挂图比例尺为1:10000，图画图册比例尺为挂图的三分之一。
6.2.3　图名要求
图名表示为“×××村镇社区污染类型区划图”，其中“×××”表示地区名称。图名位于全图正上方。

6.2.4　地图符号
图例中的地图符号应符合GB/T 24354的要求。
6.3　区划成果

6.3.1　图件
以当地地图为基础制作村镇社区污染类型区划图。

6.3.2　区划报告
参考GB/T 35822提供的区划报告编制大纲编制村镇社区污染类型区划报告，主要内容见附录C。

附录A
（规范性）

村镇社区污染类型区划图标识

表A.1 村镇社区污染类型标识表
	环境污染类型分类
	颜色名称（字母代码）
	颜色代码
	颜色标识

	1类
	绿色（GN）
	33ff66
	

	2类
	蓝色（BU）
	33ffff
	

	3类
	棕色（BN）
	663300
	

	4类
	灰色（GY）
	#D3D3D3
	

	5类
	黑色（BK）
	000000
	


[image: image2.png]WRAKMES — | X X | HTFKHES
15 LR 75 15 44 R85

X RN RS
e 12K





图A.1 村镇社区污染主导因子类别标识

主导污染因子类别参考附表A.2，将类型字母标识填入附图A.1相应位置。

表A.2 村镇社区环境污染因子表

	类型
	名称

	常规类污染因子（c）
	COD、TN、氨氮、TP等

	重金属类污染因子（h）
	砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍等

	农药类污染因子（p）
	阿特拉津、氯丹、滴滴涕、敌敌畏、乐果、硫丹、七氯、六氯苯、灭蚁灵、敌百虫等

	挥发/半挥发类污染因子（v）
	四氯化碳、氯仿、氯甲烷、四氯乙烯、挥发酚等

	新型污染因子（n）
	tris（2-chloroethyl）phosphate （TCEP）（阻燃剂）、decabromodiphenyl ethane（DBDPE）（阻燃剂）、邻苯二甲酸二（2-乙基己基酯）（DEHP di（2-ethylhexyl) phthalate）（增塑剂）、邻苯二甲酸二乙酯（DEP diethyl phthalate）（增塑剂）、磺胺嘧啶（抗生素）和恩诺沙星（抗生素）等


附录B
（资料性）

村镇社区污染类型区划图示例及解释
[image: image3.png]oo AL XIS R AR X R E

B
A
B0
Oy [
» E
v F
° ° @
c
h|h
D H
G [ ]
° J
. h





图B.1 某地区村镇社区污染类型区划图示例

表B.1 某地区村镇社区污染类型区划图解释

	村镇社区
	污染类型解释

	A区域
	环境污染类型为4类，地表水主导污染因子为重金属污染因子，地下水无污染，土壤主导污染因子为农药类污染因子。

	B区域
	环境污染类型为5类，地表水主导污染因子为常规类污染因子，地下水主导污染因子为重金属类污染因子，土壤主导污染因子为重金属污染因子。

	C区域
	环境污染类型为3类，地表水主导污染因子为重金属污染因子，地下水主导污染因子为重金属类污染因子，土壤主导污染因子为新型污染因子。

	D区域
	环境污染类型为2类。

	E区域
	环境污染类型为3类，地表水无污染，地下水主导污染因子为挥发/半挥发类污染因子，土壤主导污染因子为常规类污染因子。

	F区域
	环境污染类型为1类。

	G区域
	环境污染类型为2类。

	H区域
	环境污染类型为1类。

	I区域
	环境污染类型为2类。

	J区域
	环境污染类型为3类，地表水主导污染因子为新型污染因子，地下水主导污染因子为重金属类污染因子，土壤主导污染因子为挥发/半挥发类污染因子。


附录C
（资料性）

村镇社区污染类型区划报告编制大纲
	XXX县村镇社区污染类型

区划报告
编制单位：
日期：
第一章  总则
第二章  区划目的
开展村镇社区污染类型区划工作的目的和意义。
第三章  区划依据
开展村镇社区污染类型区划所依据的法律、法规、规范性文件及技术规范。

第四章  区划范围
规定本次村镇社区污染类型区划的范围。

第五章  区划成果说明
本地区村镇社区污染类型最终的图件（需标出比例尺）和文本（准确解释图件中不同颜色和标识的含义）。


18

